UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

ESCOLA POLITÉCNICA

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

AVALIAÇÃO 03 — CAMADA DE TRANSPORTE

Monitoramento de sensores com TCP e UDP

Comunicação cliente-servidor, captura de pacotes e tratamento de timeout

| Informação | Definição |
| --- | --- |
| Organização | Obrigatoriamente em grupos de 3 alunos |
| Duração sugerida | 2 encontros de 100 minutos ou atividade extraclasse equivalente |
| Ambiente | Windows 10/11, Python 3, Wireshark e terminal |
| Unidade curricular | Camada de Transporte — TCP e UDP |
| Entrega | Código-fonte, capturas .pcapng e relatório técnico |

# 1. Situação-problema

Uma empresa acompanha leituras de temperatura produzidas por sensores conectados a uma central de monitoramento. A cada leitura, o cliente envia uma amostra numerada, e o servidor registra seu recebimento e retorna uma resposta. A equipe deverá investigar como esse intercâmbio ocorre sobre TCP e UDP e o que muda quando uma resposta UDP é intencionalmente omitida pelo programa servidor.

O desafio consiste em produzir evidências experimentais — não apenas explicações conceituais — de estabelecimento de conexão, endereçamento por portas, troca de dados, timeout e eventual nova tentativa realizada pela aplicação.

# 2. Objetivos de aprendizagem

Implementar e executar uma comunicação cliente-servidor sobre TCP e UDP utilizando sockets Python.

Identificar, no Wireshark, portas, handshake TCP, respostas da aplicação e encerramento da sessão.

Observar o comportamento de um cliente UDP após timeout e uma segunda tentativa programada.

Diferenciar confirmação TCP, resposta da aplicação e suposta perda de pacotes de rede.

Relacionar confiabilidade e atraso aos requisitos de monitoramento e aplicações em tempo real.

# 3. Organização do trio

Os três integrantes deverão alternar responsabilidades a cada rodada. Um computador com três janelas de terminal é suficiente; não é necessário acesso à Internet.

| Rodada | Integrante A | Integrante B | Integrante C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — TCP | Servidor | Cliente | Wireshark e registros |
| 2 — UDP normal | Wireshark e registros | Servidor | Cliente |
| 3 — UDP com omissão | Cliente | Wireshark e registros | Servidor |

Cada integrante deve compreender os quatro programas e registrar, ao final, sua principal contribuição e uma observação técnica individual.

# 4. Recursos e preparação

Windows 10/11; Python 3; Wireshark com suporte à captura da interface de loopback (Npcap); editor de código.

Criar a pasta “atividade_telemetria” e salvar nela os quatro arquivos Python apresentados adiante.

Executar os programas em 127.0.0.1, usando a porta TCP 5100 e a porta UDP 5100.

Iniciar a captura antes de executar o cliente, de modo que as primeiras mensagens possam ser analisadas.

Se o comando “python” não funcionar no Windows, pode-se tentar “py”. Caso a interface de loopback não apareça no Wireshark, verifique se o Npcap foi instalado com o suporte necessário.

# 5. Parte I — Implementação TCP

O cliente abrirá uma única conexão TCP, enviará seis leituras numeradas e receberá seis respostas. Cada registro termina com uma quebra de linha (\n), usada pela aplicação para delimitar mensagens no fluxo de bytes TCP.

servidor_tcp.py

import socket HOST = "127.0.0.1" PORTA = 5100 with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as servidor: servidor.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) servidor.bind((HOST, PORTA)) servidor.listen(1) print(f"Servidor TCP aguardando em {HOST}:{PORTA}", flush=True) conexao, endereco = servidor.accept() with conexao, conexao.makefile("rwb") as canal: print(f"Cliente conectado: {endereco}", flush=True) while True: linha = canal.readline() if not linha: break mensagem = linha.decode("utf-8").strip() if mensagem == "FIM": break print(f"Recebido via TCP: {mensagem}", flush=True) canal.write(f"RECEBIDO¦{mensagem}\n".encode("utf-8")) canal.flush() print("Conexao TCP encerrada.", flush=True)

cliente_tcp.py

import socket import time HOST = "127.0.0.1" PORTA = 5100 with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as cliente: cliente.connect((HOST, PORTA)) with cliente.makefile("rwb") as canal: for seq in range(1, 7): mensagem = f"AMOSTRA¦{seq}¦{20 + seq}" inicio = time.perf_counter() canal.write((mensagem + "\n").encode("utf-8")) canal.flush() resposta = canal.readline().decode("utf-8").strip() rtt_ms = (time.perf_counter() - inicio) * 1000 print(f"TCP seq={seq} resposta={resposta} RTT={rtt_ms:.2f} ms") time.sleep(0.15) canal.write(b"FIM\n") canal.flush()

# 6. Parte II — Implementação UDP

O cliente UDP enviará seis datagramas e aguardará uma resposta para cada um. Se uma resposta não chegar em 0,8 s, tentará enviar a mesma amostra mais uma vez. A lógica de timeout e nova tentativa foi desenvolvida na aplicação; não é um mecanismo automático do UDP.

servidor_udp.py

import socket HOST = "127.0.0.1" PORTA = 5001 SIMULAR_FALHA = False # Na terceira rodada, altere para True. silenciadas = set() with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) as servidor: servidor.bind((HOST, PORTA)) print(f"Servidor UDP em {HOST}:{PORTA} (falha={SIMULAR_FALHA})", flush=True) try: while True: dados, endereco = servidor.recvfrom(1024) mensagem = dados.decode("utf-8").strip() partes = mensagem.split("¦") if len(partes) != 3 or partes[0] != "AMOSTRA": continue seq = partes[1] print(f"Recebido via UDP: {mensagem}", flush=True) if SIMULAR_FALHA and seq == "3" and seq not in silenciadas: silenciadas.add(seq) print("Simulacao: resposta da amostra 3 nao enviada.", flush=True) continue resposta = f"RECEBIDO¦{mensagem}".encode("utf-8") servidor.sendto(resposta, endereco) except KeyboardInterrupt: print("Servidor UDP encerrado.")

cliente_udp.py

import socket import time HOST = "127.0.0.1" PORTA = 5001 with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) as cliente: cliente.settimeout(0.8) for seq in range(1, 7): mensagem = f"AMOSTRA¦{seq}¦{20 + seq}".encode("utf-8") for tentativa in (1, 2): inicio = time.perf_counter() cliente.sendto(mensagem, (HOST, PORTA)) try: dados, _ = cliente.recvfrom(1024) resposta = dados.decode("utf-8").strip() rtt_ms = (time.perf_counter() - inicio) * 1000 print(f"UDP seq={seq} tentativa={tentativa} " f"resposta={resposta} RTT={rtt_ms:.2f} ms") break except socket.timeout: print(f"UDP seq={seq} tentativa={tentativa}: TIMEOUT") else: print(f"UDP seq={seq}: sem resposta apos 2 tentativas.") time.sleep(0.15)

# 7. Parte III — Três rodadas experimentais

## 7.1 Rodada 1 — TCP

1. Iniciar a captura de loopback e aplicar o filtro “tcp.port == 5100”.

2. Executar servidor e cliente TCP e registrar no terminal as seis respostas e os RTTs apresentados.

3. No Wireshark, localizar SYN, SYN/ACK e ACK, uma amostra com dados, a resposta correspondente e o encerramento da conexão.

4. Registrar os números dos quadros (frames) que sustentam cada observação.

## 7.2 Rodada 2 — UDP sem falha simulada

1. Confirmar no arquivo servidor_udp.py que SIMULAR_FALHA = False.

2. Iniciar o servidor, capturar o tráfego com “udp.port == 5100” e executar o cliente UDP.

3. Conferir se foram recebidas respostas para as seis amostras e se houve timeout.

4. Salvar uma nova captura e registrar os RTTs observados no terminal.

## 7.3 Rodada 3 — UDP com omissão intencional

1. Encerrar o servidor UDP da rodada 2 (Ctrl+C). Alterar a variável para SIMULAR_FALHA = True e reiniciar o servidor.

2. Iniciar nova captura com o filtro “udp.port == 5001”; executar novamente o cliente_udp.py.

3. Verificar o timeout da amostra 3, sua repetição pelo cliente e a resposta da segunda tentativa.

4. Confirmar no Wireshark que o datagrama original da amostra 3 chegou ao servidor; a resposta foi deliberadamente omitida pela aplicação.

5. Salvar o arquivo .pcapng antes de encerrar o Wireshark.

A terceira rodada NÃO produz necessariamente perda real de pacotes. O servidor recebe a amostra 3 e suprime sua resposta por decisão do código. Isso permite testar a política de retransmissão da aplicação, mas não demonstra perda no enlace nem retransmissão automática do UDP.

# 8. Parte IV — Coleta de evidências

Para cada rodada, registrar os endereços IP, as portas envolvidas e pelo menos duas evidências legíveis (terminal e/ou Wireshark). Identificar os números dos quadros relevantes e associá-los às leituras enviadas.

| Rodada | Captura exigida | Evidência principal |
| --- | --- | --- |
| 1 — TCP | tcp.port == 5100 | Handshake, 1 leitura com resposta, encerramento |
| 2 — UDP normal | udp.port == 5100 | Troca de datagramas sem handshake TCP |
| 3 — UDP com omissão | udp.port == 5001 | Duas solicitações da amostra 3 e apenas uma resposta correspondente |

Preencha com os valores efetivamente medidos. Caso ocorra anomalia, descreva-a em vez de substituir o resultado por um valor esperado.

| Rodada | Leituras respondidas | Timeouts | RTT mínimo / máximo / média (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| TCP |  |  |  |
| UDP normal |  |  |  |
| UDP com omissão |  |  |  |

Para o cálculo de média, use somente RTTs de tentativas respondidas. Na rodada 3, o intervalo de espera até a segunda tentativa da amostra 3 (~0,8 s) deve ser descrito separadamente; ele não está incluído no RTT que o programa imprime para a tentativa bem-sucedida.

# 9. Questões avaliativas

01. Indique os endereços e as portas utilizados em cada protocolo. Qual porta do cliente foi atribuída dinamicamente? Apresente evidência.

02. Na rodada TCP, quem iniciou a conexão? Identifique três quadros do three-way handshake e suas flags.

03. Quantas conexões TCP foram estabelecidas para enviar as seis leituras? Justifique pela captura e pelo código.

04. O que diferencia as respostas “RECEBIDO|...” da aplicação dos ACKs do cabeçalho TCP?

05. Por que não é correto considerar que cada mensagem de uma aplicação TCP corresponde obrigatoriamente a um único segmento TCP?

06. Qual é a função da quebra de linha (\n) na implementação TCP desta atividade?

07. Na rodada UDP normal, por que o cliente e o servidor conseguiram trocar dados sem um handshake semelhante ao TCP?

08. Na rodada UDP com omissão, quantas vezes a amostra 3 foi transmitida pelo cliente? Quais quadros evidenciam isso?

09. Qual trecho de código causa a ausência da primeira resposta UDP? O evento comprova perda de datagrama na rede? Explique.

10. Qual trecho de código faz a segunda tentativa? Essa retransmissão é uma função nativa do UDP? Justifique.

11. Compare os RTTs registrados nas rodadas normais e explique por que testes em localhost não permitem concluir que um protocolo é sempre mais rápido.

12. Se a central não puder perder uma atualização crítica, quais mecanismos seriam necessários para usar UDP com maior confiabilidade?

13. Para uma videochamada em tempo real e para transferência de arquivo, quais propriedades de transporte são prioritárias? Justifique sem afirmar que uma escolha é universal.

14. Descreva uma limitação do experimento e uma melhoria que permitiria avaliar o comportamento sob condições de rede mais realistas.

# 10. Relatório e critérios de entrega

Entregar um único arquivo PDF com capa (instituição, disciplina, título, trio e data), introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, respostas das 14 questões, conclusão e referências utilizadas. Identificar as figuras e registrar os números dos quadros de cada captura.

Junto ao PDF, entregar os quatro arquivos .py e três capturas no formato .pcapng (uma por rodada). Cada membro deverá acrescentar um pequeno parágrafo individual indicando a tarefa que executou, uma evidência que interpretou e o que aprendeu.

O relatório pode adotar as convenções acadêmicas de apresentação indicadas pelo docente, incluindo identificação das figuras, legendas e referências. Caso sejam utilizadas ferramentas de inteligência artificial, registrar ferramenta, prompts relevantes e uso das respostas, conforme orientação da disciplina.

# 11. Rubrica de avaliação — 10,0 pontos

| Critério | Indicadores observáveis | Pontuação |
| --- | --- | --- |
| Execução dos programas | Quatro arquivos corretos; três rodadas executadas; logs coerentes | 2,0 |
| Capturas e identificação | Filtros corretos; handshake, portas e quadros comentados | 2,5 |
| Teste de timeout | Omissão reproduzida; nova tentativa documentada; interpretação correta | 2,0 |
| Análise e questões | Tabela de resultados, 14 respostas com evidências e decisões fundamentadas | 2,5 |
| Relatório e atuação do trio | Organização, clareza, arquivos completos e contribuições individuais | 1,0 |

Critério de qualidade: respostas conceituais sem referência à captura ou à saída observada não substituem evidências experimentais.